一  总则

## 第一条 规划目的

国家中部崛起战略和安徽省东向发展战略实施以来，中部地区各省及安徽省各地都已广泛开展了中心城市和城市群总体发展规划的研究。安徽省规划提出了构建“一圈（省会经济圈）二群（沿江城市群、沿淮城市群）”省域城市空间总体发展战略。萧县是淮海经济区跨越发展的重要节点之一，同时又是安徽省加快“皖北和沿淮三市六县”发展的县（市）之一，具有“加快发展、实现跨越”和全方位参与区域经济一体化发展的区位及环境优势。因此，为充分发挥县城（中心城市）的核心带动作用，充分发挥总体规划的宏观调控与指导作用，及时开展萧县城市总体规划修编工作是十分必要的。

## 第二条 规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）；

2、《中华人民共和国环境保护法》；

3、《中华人民共和国文物保护法》：

4、《中华人民共和国水法》；

5、《中华人民共和国土地管理法》

6、《城市规划编制办法》（2006年）；

7、《城市规划编制办法实施细则》（建设部建规[1995]333号文）；

8、建设部《近期建设规划工作暂行办法》和《城市规划强制性内容暂行规定》（建规[2002]218号文）；

9、国家和安徽省的有关标准、技术规范；

10、《萧县国民经济和社会发展第十二个五年规划》；

11、《宿州市城市总体规划》（2010－2030）；

12、《萧县县城总体规划》（2007－2020）；

13、萧县其它行业发展规划。

## 第三条 规划内容

1、科学定位，合理确定城镇发展规模。

2、正确处理与周边区域空间和功能拓展的关系。

3、维护城市安全，优化城市布局。

4、强化城市基础设施和公共服务设施建设，完善经济社会发展支撑体系。

5、突出城市特色，强化公共空间的塑造。

## 第四条 规划时限

近期：2011—2015年，远期：2016—2030年。

## 第五条 规划指导思想

坚持以科学发展观为指导，以全面建设小康社会和构建和谐社会为目标，以五个统筹和建设节约型社会为原则，在规划编制过程中，坚持总体规划的全局性、综合性和战略性，注重调查研究，求真务实，充分发挥总体规划的引导和调控作用，为保障城市公共安全与公共利益制定可行的公共政策，从而保证规划的科学性、合理性、可行性和可操作性。

## 第六条 规划原则

1、坚持实事求是、科学分析的原则。

2、坚持区域协调发展的原则。

3、坚持人与自然协调发展的原则。

4、坚持节约型社会的原则。

5、坚持建设特色城市的原则。

## 第七条 强制性内容表达

文本中“黑体字加下划线”条文为本规划强制性内容。强制性内容是对城市规划实施进行监督检查的基本依据，违反城市总体规划强制性内容进行建设的，属严重影响城市总体规划的行为，应依法进行查处。

二  萧县县域城镇体系规划

## 第八条 社会经济发展目标

1、经济发展目标

据经济社会发展的基本条件、发展现状及影响未来发展的内外部环境，确定社会经济发展目标为：全面优化产业结构，提升农业现代化程度，壮大强势工业体系，积极发展第三产业，以日益提高的人力资源水平和科技发展水平、良好的生态环境，促进工业化和城镇化，推动经济社会的全面发展。规划预计到2030年，萧县GDP达到全省中等水平，人均GDP超过60000元，相当于目前东部发达地区发展水平，全面实现小康社会。

2、社会发展目标

到规划期末，力争把萧县建设成为有充足经济实力，社会环境相互协调，产业结构合理，人民生活水平达到小康的现代化城市；提高城镇化水平和质量，初步实现农村城镇化，农业现代化和城乡一体化的发展目标。

3、城镇建设发展目标

充分利用良好的区位条件和资源条件，根据自身的经济发展水平，优化城镇产业结构，大力发展制造产业与休闲度假产业。加强环境保护，提高环境质量，注重生态建设，建立同区域经济、社会发展相协调及区域城镇化水平相适应的城镇体系。

## 第九条 社会经济发展总体规划

以打造宿淮徐重要产业节点为目标，依托便利的区位条件和丰富的资源，大力推进现代加工制造产业，积极融入徐州都市圈整体发展策略；同时积极发展商贸流通和文化旅游休闲产业，促进现代服务产业的优化、提升和延伸，努力把萧县建设成为区域性的综合服务中心；加强基础设施和公共设施建设，加强生态建设和环境保护，促进经济和社会各项事业持续、快速、协调发展。

## 第十条 空间格局与经济分区

1、社会经济空间格局：

——向心集聚，多方位、多角度承接徐州产业转移。

——壮大中心城区，打造宿州北部的综合性产业极核。

——积极联络淮北、宿州中心城区，营造宿淮一体化发展态势。

——积极打造沿301省道、310国道的县域产业发展轴线，串接各个功能区。

——根据自身发展特点，在县域范围内打造出东部综合经济区、西部综合经济区和北部综合经济区三大经济板块。

2、经济分区：

东部综合经济区：是宿淮徐一体化区域的重要组成部分，也是宿州北部地区重要的制造产业基地、集疏运中心和商贸流通基地。也是县域范围内的政治、经济、文化中心，综合服务中心。该经济区规划应当进一步提升其规模效应，加强机制创新，提升产业关联度，强化新型材料、绿色合成革、农产品精加工等强势产业链的构建，并依托皇藏峪风景区，大力发展旅游度假产业，注重商贸流通、商务金融、物流集散等服务产业的优化与提升，通过科学合理的引导，打造出具备强大竞争力的产业体系。

西部综合经济区：是萧县跨越式发展的重要腹地。规划大力打造311国道产业走廊，并依托连霍高速公路，积极承接长三角产业转移，强化与淮北、永城、砀山的经济联系，大力发展煤炭开发、边境贸易、农产品加工等主导产业，强化商贸服务及文化旅游等服务职能，打造萧县经济的新兴增长极。

北部综合经济区：是直接承接徐州产业转移的区域。规划该经济区应当依托陇海铁路线，强化310国道产业走廊，进一步融入徐州都市圈的整体发展，做大做强果蔬加工、煤炭开发、边境贸易等特色产业，强化黄河故道的旅游开发，完善黄口、杨楼等重点镇的综合服务职能，打造职能明晰的特色性经济区。

## 第十一条 县域发展规模

- 总人口：

到2015年，全县户籍人口达到150万人，其中常住人口142万人。

到2030年，全县户籍人口达到175万人，其中常住人口170万人。

2、城镇人口

规划近期到2015年为62.5万人，远期到2030年110万人。

3、城镇化水平

预计到2015年城镇化水平为44％，2030年城镇化水平为65％。

## 第十二条 区域发展定位和空间发展策略

1、总体发展目标

以拓展城市规模，完善城市功能、打造城市特色，改善人居环境为目标，进一步突出区域协作、工业强县、中心城市带动和城乡协调发展等战略重点，力争把萧县建设成为充满凝聚力和经济活力，城市特色突出，环境优美，社会和谐的生态园林城市。

2、区域定位

（1）皖北地区对接徐州都市圈的门户

（2）宿淮一体化发展的重要节点

（3）宿州市北部地区的综合性服务中心、交通枢纽

（4）宿州市北部地区特色产业基地

3、职能定位

（1）主导职能：华东地区重要的新型建材和绿色合成革加工制造基地，皖北地区的商贸、物流基地，宿淮一体化区域中重要的煤炭资源开发基地，皖北地区的休闲旅游度假基地。

（2）辅助职能：宿州市域北部的新兴产业基地，现代化农业生产、加工基地。

4、空间发展策略

（1）外部空间发展策略

1）主动融入，承接徐州

2）联手砀山，竞合共生

（2）内部空间发展策略

1）强化主城，构建“大萧城”一体化发展区域

2）提升次心，打造功能互补的空间板块

## 第十三条 城镇体系规划

1、职能结构规划

城镇职能结构一览表

| 城镇职能类型 | 城 镇 名 称 |
| --- | --- |
| 综合型 | 萧城（中心城市） |
| 工业商贸型 | 黄口、丁里、张庄寨、官桥、杜楼、杨楼、白土 |
| 商贸服务型 | 青龙集、赵庄、祖楼、马井、王寨、闫集 |
| 工矿型 | 永堌、大屯、、圣泉 |
| 旅游商贸型 | 新庄、庄里、刘套 |
| 农贸型 | 酒店、孙圩孜、石林 |

2、等级规模结构规划

根据城镇发展战略，将萧县城镇分为三个等级：中心城市、中心镇和一般城镇。

中心城市分别为萧县县城。至规划期末萧县县城规划建设区人口约50万人。

中心镇为白土镇、黄口镇、杨楼镇、杜楼镇和张庄寨镇。至规划期末各类中心镇城镇人口约为2-12万人。

一般城镇为其余城镇（包括乡集镇）。到规划期末城镇人口为1-3万人。

3、 空间结构规划

萧县县域空间发展模式主要是通过一体化发展模式，构建出县域三个发展核心，同时依托一体化发展区，拉动县域三大经济板块的共同发展，构建出“三区带三片”的均衡的发展模式。最终在一体化发展模式的指引下，优化县域交通体系，构建县域环线，形成网络化联系通道。确定其空间结构为“一环、双轴、三区”具体特征如下：

一环：通过310国道、202省道、101省道所形成的串接各功能区的县域交通环线。

双轴：分别为310国道和311国道的两条综合性经济发展轴线。

三区：分别为黄杨一体化区域、大萧城一体化区域和张大一体化区域。

大萧城一体化区域：以中心城区为发展核心，白土、杜楼为发展次中心，是县域的经济、政治、文化中心，是区域的综合性发展极点。

“黄杨”一体化区域：规划依托310国道发展轴线，促进黄口和杨楼的联动发展，积极构建以煤化工、农产品加工、商贸流通为主导的县域北部综合经济核心。

“张大”一体化区域：依托张庄寨、大屯镇的区位优势，大力发展边境贸易，促进区域联系发展，在县域西部构建出联络周边协同发展的综合性商贸枢纽。

## 第十四条 县域综合交通规划

1、铁路交通

规划为陇海铁路、阜夹铁路作好配套服务，建设县城、黄口、杨楼等3个铁路客货运站，预留阜夹铁路复线建设通道，发挥铁路运输优势。

伴随着郑徐客运专线的建设，萧县县域中部的铁路运输能力得到了进一步的提升，规划在县城北部设置一个客货运综合站场。

规划的徐宁城际铁路，有利于促进徐州—淮北—宿州一体化发展的建设及带动皖北地区尤其是萧县的发展。

2、公路交通

（1）第一层次——干线公路体系

三横”干线公路为：

——连霍高速公路

——G310

——中部地区快速通道（X022）

“七纵”干线公路为：

——合徐高速公路

——G311

——S301

——S202

——西部地区快速通道（S101 、X015）

——X013

——X014

（2）第二层次——次干线公路体系

“五横”次干线公路为：

——X004

——X021

——X022

——石（林）丁（里）公路

——X029（X018）

“三纵”次干线公路为：

——X016

——X017

——X020（X019）

（3）第三层次——网格型公路网布局

网格型布局是在上述两个层次基础上，连通各个乡、镇的连接线和各个乡、村与公路主骨架的连接线，以乡级公路为主，技术等级多为四级。

## 第十五条 县域市政公用设施规划

1、给水工程规划

（1）按照分片供水的原则进行供水设施的建设。在满足城镇用水的前提下，兼顾周边地区的用水并考虑区域性供水条件。远期达到按需供水，乡村自来水普及率力争达到100％，村村都用上干净的自来水。水质、水量均达到国家标准。

（2）县城规划近期利用现有水厂供水，并新建一座水厂，供水规模达到5万吨/日；远期再新建3座水厂，水厂总数达到5座，实行分区供水。

（3）县域各乡镇用水以地下水为主，同时可就近利用河流等地表水，各镇镇区应建水厂实行集中供水，供水规模需满足各镇自身发展要求，同时兼顾镇区内工矿企业用水。

2、排水工程规划

污水系统中的污水处理厂或污水处理站布局形式选择集中布置方式，综合考虑城镇布局、水环境条件及供水工程水源地选择等因素，规划提出如下方案：污水管网建设为雨污分流制，至2015年，县城南部在建污水处理厂投产运行；其他污染程度较严重的城镇建设污水处理厂或污水处理站，使县域污水处理率达到80%。至2030年，普遍将各城镇污水收集处理，使污水处理率达到90%-100%。

3、电力工程规划

规划在萧县西南部新建550KV萧砀变，新建220KV官桥变。

至2030年，全县共有110千伏变电所10座，35千伏变电所共有25所。

4、邮政电信工程规划

（1）电信工程规划

规划期末各镇至少建一个电信支局，县城保留原有电信局作为全县的通信中枢。中心村电信设施部分附属于邮政所。

各乡镇住宅电话每户1.0－2.0线的装机能力，非住宅电话占住宅电话的1/3。各电信局所的设备容量的占用率（实装率）中期不小于80%，远期至少85%。

至规划期末，因特网上网数至少达到3000人/万人。

（2）邮政工程规划

在城区可结合公共设施，居住新区的建设，布置新的支局（所）。每个支局（所）服务人口约1.8—2万人，服务半径为0.5—0.7公里。规划每个中心镇设1—2个邮政支局，一般建制镇设1个邮政支局。

（3）广播电视系统规划

1）实现“村村通”，抓好农网的巩固和发展。到2030年，通过双向改造的有线电视网，可以向全县千家万户提供“高速互联网接入、家庭办公自动化、远程教育、远程医疗、远程银行”等一系列服务；县广播电视台将完全实现节目制作、播出数字化。

2）转播节目应满足和保证中央、省、市台的传输，并可根据条件和发展的需要，形成固定、有特色的自办节目，加强新闻广播、采编队伍的建设，形成较高的节目制作能力。

3）利用广电网络频带宽、接近百姓、融资渠道灵活、费用便宜的优势，进行多功能开发，包括：计算机联网、电视会议、视频点播等。

5、燃气工程规划

规划期内萧县各乡镇以液化气为主要气源；县城近期以液化气为主要气源，远期采用管道天然气作为主气源，液化气只作为辅助气源或应急气源，规划从淮北市“西气东输”主干管接一条支管到县城。

## 第十六条 县域公共服务设施规划

1、商贸市场设施规划

全县商贸市场设施的项目和规模配置，须符合市场经济规律，要有利于私营和个体经济发展，同时按城镇等级、人口规模、服务范围等因素，采用集中和分散相结合的办法布点。

县城：商业、饮食、服务设施齐全、完善，设有区域性综合市场和专业市场，开设高档服装店、首饰店、家俱店和各类超市、连锁店、配送店等；建有三星级以上宾馆及其它高级接待设施和桑拿、保健等高档服务设施。

中心镇：商业、饮食、服务设施较齐全，设有主要为本区域服务的综合市场和专业市场，高档生活资料商店和生产资料商店；拥有高档的宾馆、旅店、酒楼等接待服务设施和家电修理、液化气站等社区服务设施。有条件的可设超市、连锁店等现代商业设施。

一般建制镇：各类为城镇居民和农村服务的百货商店、生产资料商店、饮食店；浴室、理发店、照相馆、缝纫店；工业品市场和农贸市场；综合修理店、废品收购站、液化气站等，有条件的可设超市、连锁店等现代商业设施。

2、科技教育设施规划

（1）科技发展及其设施建设

1）建立全县科技情报网和科研基地，建设各级科技站，普及和推广各类科技工作，组织实施各类科技计划、科技工程。

2） 科技兴企，加快工业企业技术进步，组织力量对引进技术、设备进行消化、吸收、创新，使企业逐步成为技术开发主体；引进、开发高新技术产品，加快高新技术产业化步伐。

3）引进、消化、吸收国内外先进技术和管理经验，改造传统产业，提高工业企业的技术装备水平。

4）强化科技兴农意识，健全农村科技管理体系，提高农村科技管理水平和决策水平。

5）加大对科技事业的投入，在培育一批跨世纪科技人才的同时，加强科技基础设施建设，建立和健全乡镇和县直经济部门科技管理组织体系和农村社会化服务网络。

（2）教育发展及其设施建设

高中阶段入学率近期城镇达到90%，农村达50%以上。幼儿入园率城镇地区达到75%。每个乡镇争取建有一所中心幼儿园，逐步普及学前三年教育。

3、文化体育设施规划

县级文化设施，按照现代化标准建成县级文化系统，重点突出萧县书画艺术和历史文化古迹两大品牌，建设成为全国文化先进县

镇级文化设施，应提高标准、扩大规模，结合现代化标准及自身特点，建设配套齐全的文化中心、俱乐部、影剧院、科技馆、文化广场、图书馆、小型陈列馆、综合娱乐城等。

结合村庄的撤并以及中心村的建设合理布置村级文化室，切实提高文化设施的使用率及其在居民生活中的作用。

4、医疗卫生设施规划

规划首先建立健全的卫生保健网络。按城镇等级建立起布局合理，具有综合功能和先进技术的区域卫生保健网，使城乡居民在步行或坐车半小时之内获得健康指导、急救服务、常见疾病治疗及基本药物服务保障。

进一步推进乡村卫生组织一体化管理，加强对农村卫生组织的监督和指导。加紧筹集资金，改善卫生单位硬件建设，增添技术设备，培训专业人才，加强农村卫生院内涵建设，发展农村合作医疗。

加强疾病监控和妇幼儿童保健工作，提高孕产妇和幼儿系统管理率，降低死亡率。加强爱国卫生工作力度，完成农民健康教育工作任务。规划到2030年，县城共设医院7所，县卫生防疫站1所，每个中心镇设1所综合医院。

村卫生室与中心村规模相配合，至规划期末年在保证每村有一所卫生室的基础上，以中心村为基点，提高医疗水平和设施水平。农村计划免疫接种率要以村为单位达到100%；建立起完善的医药食品卫生监督体系；巩固地方病达标成果；力争全县人均期望寿命达到80岁。

5、行政办公设施规划

规划行政办公设施逐步向政务新区迁建，疏解老城区部分功能，突出行政办公中心功能，完善配套服务体系，优化行政机构职能。重点建设政务中心、公安、检察院、法院、税务、武警等部分的办公设施。 同时，适度改善县域村镇的行政办公设施，以便更好的服务于人民群众。

## 第十七条 县域旅游资源开发利用规划

1、总体布局

从萧县旅游资源分布、交通条件和城镇建设的发展现状及规划思路出发，确定其旅游发展总体布局为“一个中心，三条轴线，三个旅游区”。

2、一个中心，三条轴线，三个旅游区

一个中心——萧城

三条轴线：东南线（萧庄线），南线（萧丁线）和北线（萧新线）。

三个旅游区：皇藏峪国家森林公园旅游区，萧城历史文化旅游区，黄河故道旅游区。

## 第十八条 县域生态环境保护规划

1、环境污染控制规划

（1）大气污染防治

萧县县城及各建制镇大气环境质量所有一类控制区域远期2030年符合国家一级标准。主要治理措施：治理锅炉污染，调整能源结构，逐步禁用和淘汰1吨以下燃煤锅炉；推广利用新技术，安装净化装置，做到增产不增污，对产生粉尘的生产行业要安装回收装置，这样不仅可以减少污染，还可以提高产值。对于其它废气排放行业，要推广烟气脱硫技术和安装消烟除尘设备，减少二氧化硫和烟尘排放量。

（2）水污染防治

随着经济的不断发展，新的工业污染源将逐渐增多，需大力降低COD排放总量。除COD外，废水中铅、锌、氨、氮、酚、氯化物等污染物要继续加以重视，严格控制。主要防治措施：压缩工业废水排放量和加强科技投入，推广运用最佳废水实用技术。

（3）噪声污染防治

城镇环境噪声近期达到一类区域标准（昼间55dB，夜间45dB），远期达到0类区域标准（昼间50dB，夜间40dB）。具体措施为：加强管理，对环境控制区内的噪声控制达标，交通干线、工业园区周围建立绿化带，限制各功能区内交通噪声，控制城市噪声综合治理。

（4）水环境保护

近期：城镇污水处理率达到70 %；远期：城镇污水处理率超过90%。

加快污水处理厂建设，县城和中心镇均新建污水处理厂，并逐步实行污水处理产业化；规模较小的小城镇加快改水改厕，逐步推广大型沼气工程；实行城区雨污分流和污水处理回用；控制工业污染实施清洁生产，重点发展少污染或无污染的企业，工业向园区集中，工业企业全面达到国家规定的排放标准。

（5）固体废弃物

加强城镇固体污染物的综合利用与资源化、无害化处理，基本消除固体废弃物污染，实现固体污染废弃物的增减平衡。具体措施为：加强企业技术改造和设备更新，提高资源综合利用率，减少固体污染物的排放；重点抓好城市固体废弃物处理、综合利用与治理等示范项目建设；加强城市垃圾管理，推行垃圾分类，清除白色污染。

2、生态环境保护措施

（1）积极推行清洁生产，采用先进的生产工艺和技术，逐步淘汰落后的工艺、技术和设备，建立低投入、低消耗、高产出和排污少的工业生产系统。在城区非工业用地内只能保留现有的基本无污染的一类工业企业，二、三类工业企业全部搬迁到规划的工业区内，禁止新建各类工业企业。处于上风向的工业区，应布置基本无大气污染的一类和二类工业项目，二类工业区与居住区之间应设置防护绿带。对区内已有的废气污染工业企业，应限制其生产规模或逐步迁出。

（2）工业企业提倡以油品、石油液化气或天然气等清洁能源为主要能源，尽可能减少煤炭的使用。中心城区要严格限制生活和第三产业用煤，积极发展城市管道液化石油气或天然气。城市郊区与农村地区应逐步调整能源结构，推广使用液化气、太阳能，削减生活用煤量，以减少农村大气污染物排放。

（3）严格控制排放大气有毒有害污染物，加强工艺废气的治理，提高工艺废气净化率。尽可能做到高空点源排放。加强机动车尾气的污染控制，严格执行《汽车大气污染物排放标准》，提高汽车尾气达标率。推广使用无铅汽油、优先发展城市公共交通、逐步建立机动车辆销售环保准入制度、市区逐步限制摩托车行驶等一系列措施，强化机动车尾气污染的防治。

（4）城市污水集中处理系统建设。加快沿城市内河截污干管的建设，提高生活污水截污率。城区新建区域排污管网全部实行雨污分流制，同时污水收集系统建设应根据萧县中心城区的特点，合理划分排水区域，使主干管两侧汇水面积尽量接近，发挥主干管效益，减少管道埋深。工业区废水应进入城市污水处理厂进行统一处理，注意保持工业废水与生活污水的合适比例，工业区应完善环境基础设施，加快污水管网和污水输送管线建设，保证废水纳入城市污水处理厂统一处理。城市新建居住区的生活污水处理率必须达到 100%。加大城市内河综合整治力度，加快城市内河两侧的截污管道建设，生活污水和工业废水都集中送到污水处理厂进行处理后排放。加强河道两侧生活垃圾的管理。继续开展河道清淤工作，提高内河水环境自净能力。开展河堤生态设计和生态建设，保持河道的自然弯曲。使之成为水生生物的寄生地、栖息场所。

（5）确立工业固体废弃物全过程管理的原则。对于新、改、扩建项目应进行危险废物的安全处理与风险评价，明确提供固体废物综合利用去向及安全处置方式。对于有毒性、易燃、腐蚀性的有害废弃物，要进行分类单项收集存放，并考虑先进行综合利用。加强进口废物的管理，防止境外污染物向本地区转移。鼓励固体废物综合利用产业的发展，制订相应的固体废弃物资源化产业配套经营政策。新建生活垃圾无害化处理场，严格按照国家生活垃圾填埋污染控制的要求建设与管理。制订医疗垃圾的管理办法，实行统一的收集和处置。

（6）弱化热岛效应。应加强城市热岛效应强度明显区块的绿化工作，特别要加强工业区和道路两旁的绿化。

（7）设置防护林带，建设生态廊道。在工业区与商住区之间、工业用地和商住用地之间、水域两岸、城市主干道两侧设置防护林带，有效地改善城市生态环境。在中心城区、县域干道两侧建设绿化林带；改善景观、保护生物多样性，减缓城市热岛效应强度、降低噪声、改善空气质量。

3、生物多样性保护与自然保护区建设

全县自然保护的总体目标是通过生态环境保护与建设，遏制生态环境破坏，减轻自然灾害；促进自然资源的合理、科学利用，实现自然生态系统良好循环；维护区域生态环境安全，并使全县分布的国家级及省级重点保护动植物物种全面得到保护。萧县保护区规划主要分三大类型，一是保护好该地良好的森林植被，并在原有的基础上加以升级。二是保护好珍稀濒危生物或良好的种质资源。三是皇藏峪自然风景区。

## 第十九条 县域综合防灾规划

1、防洪规划

（1）从全县来看，洪水的预防应从流域的治理入手，在“上蓄水、中固堤、下利泻”的原则指导下，贯彻主要河流上游地区以蓄为主的措施，一方面要大力推进植树造林等水土保持工作，另一方面要加紧完成流域内水库的防线加固工程，以确保城镇免受洪水威胁并调节枯水期径流量。

（2）搞好水体上游小流域治理，新建防洪控制工程，加强小流域水土保护工作。

（3） 因地制宜做好城镇内部的排水规划。

（4）按城市防洪规划的要求进行城市建设和城市发展，加大城市防洪排涝建设的力度，给全县人民一个安全、稳定、舒适的生活环境。

2、消防规划

（1）城镇消防规划

建立县域范围的消防通信中心和指挥中心。

完善城镇消防设施，中心镇/组团设立与其规模和等级相适应的消防机构，中心村建立民间消防组织。

结合给水规划，满足消防用水需求，河网密集地区，沿河设立消防专用取水处。

在城市中心区内，严禁布置易燃易爆危险物品的生产、贮销企业。各镇村要加强对易燃易爆危险物品生产、储运、营销的安全检查，对涉及城市生产、生活必需的易燃易爆气体和液体充装站、供应站、调压站，如石油加油站，液化气站的建设，必须按照消防规划安全布局的布置要求。新建的建筑应当按一、二级耐火等级进行建造，控制三级建筑，限制四级建筑。原有耐火等级低、相互毗连的建筑密集区应当纳入城镇改造规划，改善消防条件。

加强消防安全重点单位的安全措施和消防通道、消火栓及消防供水、取水等消防设施建设。消防安全重点单位应安装火灾自动报警和自动灭火装置，老城区改造和规划的基本建设项目应严格按规定控制防火间距和消防通道。

（2）森林消防规划

1） 建立林火预测预报系统

林火预测预报是森林防火灭火用火的基础，也是贯彻国家“预防为主，积极消灭”方针的前提。

2）林火监测与通讯系统

在加强地面了望和空中巡护的同时，应用一些现代化的通讯手段，将林火信息及时准确地传递到各级森林防火指挥机关。

3）充分开发计划火烧

定期计划火烧，除减少可燃物积累，降低森林燃烧性，还可加速凋落物的分解，增加土壤养分，有利于林木的生长发育，从而对维持森林生态系统的平衡与稳定，具有重要的生态意义。

4） 营建生物防火林带

利用生物耐火性能的差异建立防火林带，可有效地阻隔和抑制火的蔓延，为扑火争取时间，避免发生大的森林火灾。

5）保护阔叶树种，增加天然林中阔叶树种比例。

阔叶树大多抗火性较强，混交林中阔叶树所占比例达到4成以上，就很少有发生森林大火的危险性。

6）通过培训扑火队员和改善扑火装备提高扑救灭火能力。

森林防火队员一定要具备防扑森林火灾知识，不仅要有丰富的实践经验，还要经过专业训练，以适应防扑森林火灾的需要。

3、防震规划

（1）设防标准

根据中国地震烈度区划图(1990年)划定的基本烈度，萧县以7度为设防标准，局部以8度为设防标准，一切新建工程严格执行《建筑抗震设计规范》(GBJ-11-89)，并按《新建工程抗震防灾规定》实施建设管理。生命线工程的抗震标准应提高一个等级设防。

（2） 防震措施

1）对城市有重大影响为甲类的建构筑物，地震作用应高于本地抗震设防烈度的要求，其值应按批准的地震安全性评价结果确定。

2）新区建设要保证房屋正面间距不低于6＋0.8h，按5层计算为18米，建筑密度≤40％。

3）加强旧城改造，拆除、加固危房，降低建筑密度，疏减人员，增加绿地、广场，保证疏散、抢险通道。

4）结合城镇布局规划，在各片将成片绿地、广场、学校、运动场、露天停车场开辟为避震疏散场地，按规范避震疏散场地2.0m2／人，2030县城总量应达到20万m2。

5）结合布局规划、疏散场地安排及对外交通走向组织疏散线路。

6）对一些可能引起次生灾害的油库、贮气站、放射疫苗等采取重点防护措施，并尽可能埋于地下。

7）建立指挥、消防、抢险抢修、医疗救场、通信运输系统。

（3）生命线工程抗震规划

防灾生命线系统的内容包括有对外交通系统、供水系统、供电系统、通信系统、医疗卫生系统、粮食供应系统以及消防系统。

1）交通系统

城市主干道与对外交通干线为受灾时人防物资运输和居民疏散的交通线。交通系统规划火车站、汽车客运枢纽等主要交通设施，必须按照8度设防，并且保证与县城联系道路畅通，使得抗震救援物资迅速到达县城。城市道路按照规划保证其宽度，在疏散通道的两侧按照要求控制建筑高度，属于重点保护的桥梁必须达到8度设防的要求。

2）供水系统

水厂主要构筑物应达到抗震设防标准，各片区应逐步达到双水源供水，城市主干管全部采用柔性接头，完善供水管网系统，确保震后医疗救护、供电、消防和居民生活用水。

3）供电系统

县域内110kV以下电线建议采用地下电缆，有计划的提高供电系统综合抗震能力。

4）通信系统

通信系统抗震防灾中除按照有关规定设防外，应采取多种通信手段，有线、无线、微波和卫星通信相结合，相互连通，互为通用，互为备用，提高通信安全性，保证同省和国家有关部门联系不致中断，保证县城抗震救灾同供水、供电、消防、公安、医疗等关键部门的通信畅通。

5）医疗系统

县城医院是抗震防灾的综合救护医院，应建有地下设施，自备电源和蓄水池，储备相应的防疫药品和器材，以确保灾区人员安全并向受灾人员提供精神、心理方面的帮助。

6）卫生系统

卫生部门在抗震防灾过程中应及时检查、监测灾区的饮用水源和食物等，采取有效措施防止和控制传染病的暴发流行。

7）公安部门

灾时公安部门应当加强灾区的治安管理和安全保卫工作，预防和制止各种破坏活动，维护社会治安，保证抢险救灾工作顺利进行，尽快恢复社会秩序。

8）民政部门

民政部门应当迅速设置防灾避难场所和求济物资供应点，提供救济物品等，保障灾民的基本生活，做好灾民的转移和安置工作。

（4）地质灾害防治规划

近期基本完成建成区、名胜风景区、人口密集地区的稳定性差、危害性大的滑坡等地质灾害隐患点的治理工作，地质灾害加剧的趋势得到有效控制；远期全面完成所有地质灾害点的治理，地质灾害造成的经济损失占国民生产总值的比例降到最小。

## 第二十条 县域空间管制规划

综合自然资源、工程地质条件、生态适宜性、文物保护等多方面因素，规划在萧县县域范围内划分为适宜建设地区、限制建设地区和禁止建设地区。

1、禁止建设区空间管治

（1）水域生态敏感区和水源保护区

包括龙河、岱河、闸河等县域内河流、各类水库以及村镇的水源保护区

管治措施：整个水域生态敏感区内，禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。禁止向水域倾倒工矿废渣、村镇垃圾、粪便及其它废弃物。

（2）自然与人文重点文物保护区。

包括历史文化遗迹和风景名胜区。

主要包括皇藏峪自然风景区、花甲寺新石器遗址、唐宋白土窑址、淮海战役总前委会议旧址、萧县文庙、以及生态山体等等。

自然与人文保护区内的土地利用必须严格执行保护区总体规划和相关法律法规；区内影响自然与人文景观保护的其他用地，应按要求调整到适宜的用地区；自然与人文景观保护区内除与保护需要直接相关的建筑外，禁止其他各类建设；在保护区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施；在保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。

2、限制建设区空间管治

（1）基本农田保护区

一般农业用地区按土地利用总体规划控制农用地改变用途，包括耕地、园地、林地（不含生态公益林）、牧草地等。严格保护耕地，未经土地管理部门批准，严禁侵占基本农田。进行统一的农村居民点规划，结合土地利用总体规划和土地整理规划，整合居民点，使之形成紧凑发展的相对集中布局。

（2）高压线及重要交通走廊

高压线要按照电压等级设立防护绿带并加以保护，严格按照电力规范限制周边城乡建设。要对铁路、高速公路、省道的道路廊道按照影响程度划定限制建设的区域。

3、适宜发展区空间管治

主要包含县城、中心镇、一般镇规划建设区及规划控制区、中心村规划区。应集中紧凑发展，组团式布局，防止无序开发。

严格执行《城乡规划法》，以规划为龙头，一切建设都必须以规划为依据，办理相应手续。对于违法建设用地，必须坚决予以纠正。对于造成重大破坏和损失的责任人要依法追究刑事责任。

高效、集约利用土地的原则。严格控制建设用地无序扩张，实现布局功能清晰，节约用地。

三  中心城区总体规划

## 第二十一条 城市规划区城乡协调发展规划

1、规划区范围

萧县县城规划区主要包括龙城镇行政区划范围和白土镇、丁里镇、圣泉乡、庄里乡等全部行政管辖范围，面积约350km2。

2、城市规划区空间管制

（1）禁建区：城市重要的生态通廊和生态背景区域。具有重要生态意义和景观价值，不适宜开发建设的地区。如基本农田用地、大型自然水体及水源保护区、铁路和高速公路两侧保护带、高压走廊以及组团间隔离保护绿化带等。这些地区必须在专项规划中明确用地界限，严禁开发建设。

（2） 限建区：因发展条件有限，发展前景尚不明确的区域。具有一定生态意义和景观价值，适宜作为旅游、度假、休闲等低强度、低密度开发的地区。包括一般农田用地、滨河滨渠50-100米范围内用地、城市公园用地，要严格限制其用途。

（3）适建区：综合发展条件较好，适宜城市建设用地发展的区域。城市建设初具规模或尚未开发建设的地域。应根据空间拓展战略，有计划、按城市时序地积极发展这些区域。

（4） 已建区：现状城市建设及基础设施已经覆盖的区域。

城市建设相对成熟城区。建设密度较大，不宜继续增大建设密度，在今后发展中应当积极推动功能置换和空间疏散，加大旧城改造和环境改造力度。

## 第二十二条 城市性质与规模

1、性质

中国书画艺术之乡，宿州市域特色产业基地，皖北地区生态园林城市。

2、规模

近期（2015年）人口规模为30万人。

远期（2030年）人口规模为50万人。

2010年城区现状建成区面积达到25.5平方公里，预测到2030年，根据国标《城市用地分类和规划建设用地标准》中规定，允许采用的规划人均建设用地控制为90.1-120平方米/人，本次规划人均建设用地控制在100—110平方米/人，按规划期末50万人计算，县城城市建设用地将达到50—55平方公里。

## 第二十五条 城市用地方向

东进、西优、南限、北跨。

## 第二十六条 城市空间结构

规划结构遵循“双区互动、中心强化、组团推进”的空间发展思路；通过绿化、水系的分隔，保留自然特色，构成既相对独立又有机联系的多个功能区，形成“一轴、双区、八组团、多廊道”的布局结构。

一轴：为S301省道“主城区—经济开发区”互动发展轴，形成联系县城两大核心区以及中心城区通往朱圩子高速枢纽的快速通道。

双区：即县城两大核心区，分别为中心城区和经济开发区。中心城区将进一步提升综合服务功能，形成县域综合服务中心；经济开发区主要以“建设影响全国性的四大产业基地”为主导，形成县域产业发展中心。

八组团：分别为老城区、凤城新区、凤北新区、虎山新区形成的中心城区四大生活性组团和龙城食品加工园、姬村工业园、新型建筑陶瓷产业园、轻工产业园形成的经济开发区四大产业发展组团。

多廊道：沿虎山、岱河、凤山以及倒流河形成的滨水绿化廊道，沿高速公路防护绿带形成的生态绿廊。

## 第二十七条 居住用地布局规划

1、老城区

对于老城区内居住环境差的三类居住用地进行成片改造，提升老城居住品质，结合现有的房地产开发，加强基础设施建设，提高城区整体质量，完善道路、排水、环保、环卫等工程设施。

2、凤城新区

结合政务中心的建设，并充分利用凤山森林公园和龙山遗址公园优美的自然环境，新建一批居住小区并合理安排经济适用房和廉租房用地，完善各项公共服务设施，在满足新区居民的生活需要的同时，使其成为展示萧县现代化生态园林城市的核心节点。

3、凤北新区

结合客运专线站场建设，新建一批设施完备、环境宜人的居住小区，并完善各项配套设施。结合村庄拆迁，在新区南部安排保障性住房用地。

4、虎山新区

充分利用虎山生态公园和梅村生态公园的生态资源，结合现有的中小学等公共服务设施，对品质较低三类居住用地加以改造，打造一批以生态为主题的居住小区。

## 第二十八条 公共服务设施用地布局规划

1、行政办公

县城主要行政办公用地迁至政务文化区，以便于净化老城功能。规划用地面积89.61公顷。

2、商业服务设施用地

县城现在主要的商业金融服务集中分布在淮海路、中山路，有小部分商业档次较高，但规模较小。规划将现状商业布局的基础上，进行业态等整治，并且结合用地置换，扩大综合商业街区规模。同时在凤城新区、凤北新区的龙凤大道、中山路两侧强化商业设施用地，形成高档次商业中心。规划商业服务设施用地面积约474.97公顷。

3、文化娱乐

萧县目前文化娱乐设施用地相对少。规划县级文化娱乐设施用地安排在凤北新区，新建文化馆、博物馆、图书馆、青少年、老年活动中心等设施，规划用地面积约46.14公顷。

4、教育科研

在凤北新区和经济开发区共规划四片教育科研用地，主要以大中专院校、专业技术学校以及科技孵化为主导，规划用地面积约43.77公顷。

5、体育设施

规划在凤城新区和凤北新区内各建设一座体育中心。并结合修建性详细规划，安排小区及组团所需要的体育建设用地及设施。规划用地面积约22.21公顷。

6、医疗卫生

医疗设施的配置不仅要满足城区居民的需要，还要兼顾县域广大农村的要求，因此在床位指标选取时应留有余地，在凤城新区和凤北新区建设一所综合医院，按7.5床/千人配置，需床位约200－250张，占地面积1.5－2.0公顷，急救中心与综合性医院合址共建。规划用地面积约45.09公顷。

## 第二十九条 工业用地布局规划

依托经济开发区现有产业基础，发挥特色产业优势，扩大经济开发区规模，在开发区内形成以新型建筑陶瓷、绿色合成革产业链，形成具备一定规模的产业集群；同时启动瓯海合作共创产业园的建设，在合作共创园内大力发展绿色合成革生产和加工，形成科技含量和附加值高的现代绿色合成革加工体系。利用特色农产品资源优势，着力打造龙城食品加工园，形成具备自身特色和竞争力的食品加工体系。利用现有机械配套制造业基础和毗邻徐州的区位优势，继续延伸产业链，在姬村工业园内形成自身产业体系，使之成为萧县与徐州产业对接发展的“桥头堡”。规划工业用地面积约1087.89公顷。

## 第三十条 仓储用地布局规划

考虑远期城市功能的需要，结合工业、居住、城市对外交通用地和城市道路交通用地布局，统筹合理安排城市仓储用地，为区域周边地区和城市生产生活提供有效服务。规划在凤北新区郑徐客运专线站场、徐宿淮客运专线站场以及经济开发区朱圩子高速枢纽周边，集中布置仓储用地，其余小型生活性仓库结合公建用地分散布置。

## 第三十一条 城市综合交通规划

1、对外交通规划

（1）公路

1）连霍和京台两条高速公路在萧县境内相交，在萧城周边设有丁里、朱圩子两个出入口，其中朱圩子枢纽位于萧县经济开发区境内。连霍高速公路是连接我国东西部地区的交通大动脉，分别与S202、S301两条省道相交，特别是S301省道既于连霍高速公路相连，又与京台高速公路相通，规划强化中心城区与高速公路出入口的交通联系。

2）在对外公路交通规划建设过程中，处理好对外交通与城市发展的关系，建设环城道路交通系统，将国道、省道主干线组织在外环路上，彻底解决过境交通对城市的干扰。同时，起到引导城区拓展的作用。通过大外环的建设，完成对G311国道、S301省道、S202省道的改线工程，加强与对外交通通道联系，进一步强化与徐州市、淮北市的互动发展。

3）对外交通站场布局

规划保留现状客运总站和位于城南的货运站，近期将萧城客运西站搬迁至中心城区西部；远期分别在凤北新区和虎山新区各新建一座客运分站。由于经济开发区与白土镇一体化发展，各项基础设施将做到资源共享，该区域客运站布置在白土镇区。

（2）铁路

根据铁路交通部门规划，规划期内将建设郑徐客运专线、徐宿淮客运专线和徐阜铁路复线，规划根据建设需要预留通道和客货运站场用地，同时加强通往铁路客货运站场的道路建设，充分发挥铁路交通优势。

2、城市道路网规划

城市道路网由快速路、主干路、次干路、支路组成。主干路宽45～60米，次干路宽24～36米，支路宽18米。

城市快速路：规划S301省道中心城区至经济开发区段为联系两大片区的快速通道；大外环为疏解中心城区过境交通的快速通道。

主干路系统—主干路：中心城区规划东西主干道五条，分别为北环路、龙凤大道、淮海路、交通路、世纪大道；南北向主干道五条分别为岱河路、虎山路、中山路、龙山路、文化路。经济开发区规划东西向主干路三条，分别为纬三路、纬十五路、交通东路；南北向主干路五条，分别为经一路、经三路、经五路、经八路、经十三路。

次干路系统—次干路主要用以承担各分区间交通。道路两侧建筑密集，商业活动频繁，汇集大量人流、车流。

支路系统—支路是进出街坊、居住区，用以承担短距离交通的主要道路，是城市道路系统的重要组成部分。规划中注重支路的连贯性，以有利于公共交通系统完善发展，方便自行车出入、停放。

3、交通设施规划

（1）停车场规划

至规划期末，规划结合商业中心、交通枢纽布置大型停车场5处。新建居住小区内和大型商场用地周围要规划充足的机动车停车用地。大型商场的停车场按照40-50辆/万平方米设计，新建及改建住宅区停车泊位力争达到每两户设0.7个停车位；大型商业、行政办公、文化娱乐、体育等设施按照有关规范配建停车场（库）。

（2）城市广场

城市广场是城市吸纳、组织、引导交通流的场所，同时也是市民休闲、游憩、体现城市环境风貌的场所，因此广场是道路交通设施不可缺少的组成部分。

规划设置城市广场六处，结合两处火车站各布置一处站前广场；凤城新区、凤北新区和虎山新区各规划一处城市广场，结合周围的商业服务、体育设施和生态绿化景观形成环境优美的景观休闲广场；在凤城新区结合政务中心规划一处市府广场，在满足大型集会活动的同时，成为市民休闲文化活动的理想场所。

（3）公共加油站

公共加油站按服务半径1～1.5公里设置，每处规划用地0.12～0.18公顷。附设洗车和小修的加油站可增加面积0.1公顷。

4、公共交通规划

(1) 公交线路规划

规划期内，考虑到各组团之间的联系，根据总体规划和用地布局，综合分析居民出行需求，规划主要公交线路有8条。

(2) 公交站场规划

在中心城区中学路北侧布置一处公交总站和一处公交加气站。根据线路规划共设置公交换乘枢纽站场6处。

## 第三十二条 城市绿地系统规划

1、规划目标

充分利用城市的河流水系及周围山体的自然条件，合理布局。营造以周围的山体绿化为依托、以河流绿化为导引、以公共绿地为主体的“山、水、城”交融的环境意境，架构完善的城市绿地系统，创建省级园林绿化城市。

根据萧县城区与周围自然资源的景观优势，结合国家和地方的有关规定，确定其主要绿地规划指标：城区绿地率25%以上，城区绿地占城市建设用地比例在16.8%，人均绿地面积16平方米以上，人均公共绿地12平方米以上。

2、规划结构

以水系等绿色廊道为纽带，以山体为依托，山水结合形成内外环抱、经络全城、外楔于内的绿地系统格局。规划形成“四核两园三带”的城市核心绿地系统。“四核”指岱湖绿核、南湖绿核、龙山绿核、孤山绿核四个城市绿化核心，“两园”指利用城市周边自然山体所形成凤山森林公园和虎山生态公园， “三带”指岱河、龙河两条滨水绿化带和凤山环山绿化带。

3、规划布局

（1）公共绿地

公共绿地包括各级综合公园、带状公园、街头绿地及广场绿地等。公共绿地以向公众开放、游憩、观景功能为主要特征，兼具教育、环境和防灾等功能。

1）综合公园

本次规划中确定的综合公园有五个：

•岱湖公园、南湖公园：分别位于凤北新区和虎山新区内，结合湖面，打造综合性生态湿地公园，成为县域范围生态休闲度假核心。

•龙山遗址公园：位于凤城新区内，规划充分利用龙山遗址，打造凤城新区的综合性游憩公园。

•龙湖公园：位于老城区，规划利用公园现状，结合东侧体育场，打造老城区的综合性游憩公园。

•龙霄公园：位于虎山新区，规划利用公园现状，完善和更新公园设施，打造虎山新区的综合性游憩公园。

2）沿河带状公园

沿岱河、龙河两侧建设宽10-30米的绿化带，与步行系统相结合，宽度可不等，并结合内容各异的小品建设小游园。

3）街头绿地

以绿地为主的公共游憩场所，分布于街头、旧城区和新城区，每处面积不小于300平方米，绿化占地比例不小于65%。规划的街头绿地一般位于城市道路与道路或道路与河道的交界处。

4）广场绿地

广场绿地是降低城市建筑密度、美化城市景观、改善局部气候、提高交流活动、紧急疏散的开放型绿地，为市民提供休闲、活动的场所。

(2) 生产绿地

生产绿地包括苗圃、花圃等，是城市绿化生产基地。规划在城市外围结合农田进行布置。

(3) 防护绿地

防护绿地包括城市防风林带、卫生防护林带、高压走廊控制绿带三种。规划过境公路两侧分别设宽不小于20米的防护林带，龙河、岱河两岸绿化兼具防护功能。另外注重生活区和工业区及城乡结合处防护林的营造。

(4) 居住小区绿地

居住小区绿地属于居住用地的一个组成部分，具体包括居住小区游园、宅旁绿地、居住区道路绿地等。居住小区绿地视情况不同，控制如下：

改造旧城居住区时，规划绿地率25—30%

新建多层住宅区(以4-7层为主)规划绿地率40—45%

新建花园式住宅区规划绿地率45—55%。

(5) 道路绿地

按《城市道路绿化规划与设计规范》规定：园林景观路的绿地率不小于40%；红线宽度大于50米的道路，绿地率不小于30%；红线宽度40—50米的道路绿地率不小于25%；红线宽度小于40米的道路绿地率不小于20%。

(6) 附属绿地

除上述绿地外的其他绿地即为附属绿地，视不同情况，规划如下：

旅游度假区、疗养区、别墅区规划绿地率55—65%；

对生产环境有特殊要求或生产有害物质，污染环境的企业，规划绿地率40—50%；

机关、学校、医院、部队、公共建筑和公用设施等单位，规划绿地率35—40%；

交通枢纽、仓储、商贸中心等单位规划绿地率25—35%；

一般工厂企业规划绿地率20—30%。

## 第三十三条 城市景观风貌规划

充分利用城市中遗留的历史文化脉络，发扬城市目前的传统文化特色，规划建设现代化特色新区，根据区域不同的景观特色，将县城分为五类景观风貌区：

1、老城特色景观风貌区。

2、政务文化综合景观风貌区。

3、新站综合景观风貌区。

4、综合生活景观风貌区。

5、传统产业景观风貌区、现代产业景观风貌区。

## 第三十四条 城市旧城改造规划

1、提高和完善城市旧城的商业中心区功能

2、提高居住环境质量

3、改善旧城交通状况

4、完善城市基础设施

5、新城区建设与旧城改造相结合

6、保持城市的历史文化风貌

## 第三十五条 三区四线控制规划导则

1、“三区”控制体系

（1）禁止建设区

包括基本农田保护区、水源保护区。

禁止建设区原则上禁止任何建设活动，严格遵守国家、省有关法律、法规和规章。其中基本农田保护区内严禁进行村镇建设、采矿、挖土挖沙等一切非农活动；地表及地下饮用水源一级保护区内，停止农业生产活动，退耕还林，严格禁止与水源保护无关的任何建设活动。

（2）限制建设区

包括风景名胜区、人文景观保护区、一般农田用地区、山林绿化区、重要生态廊道区等。一般农田用地区包括中、低产田、零星农田菜地等，重要生态廊道区包括中心城各组成片区之间及城市之间的绿色隔离地区、主要河道、高速公路、铁路、高压走廊等两侧的绿化通廊地区、大型基础设施通道地区等。

限制建设区内对各类开发建设活动进行严格限制，不宜安排城镇开发建设项目，确有必要开发建设的项目须符合城镇建设整体和全局发展的要求，并严格控制项目的性质、规模和开发强度，适度进行开发建设。其中风景名胜区和人文景观保护区及自然保护区控制区内的旅游项目及设施的建设，应当与周围景观环境相协调，在环境容量允许的前提下适度开发建设，防止对旅游资源的破坏与影响；一般农田用地区内鼓励各种农业设施的建设，促进各类中、低产田及其它一般农田向基本农田转化，提高其产出、产量和农业经营水平；山林绿化区内严格保护自然山体景观，严禁可能破坏生态环境、破坏山体景观的所有开采活动，鼓励植树造林和山体绿化等维护生态环境的活动；重要生态廊道区内鼓励进行生态建设和农业生产活动，保留原有农田、菜地、林地等自然地貌形态，加强植树绿化，改善生态环境。

（3）适宜建设区

适宜建设区包括城镇建设区、村庄建设区独立工矿等其它适宜建设的区域。

适宜建设区作为萧县县城、规划区内村庄以及其它独立工矿优先发展的地区，必须明确划定规划建设用地范围，加强城市规划和城镇规划的执行力度，规划建设必须严格控制在城镇建设区范围之内，严格控制用地规模，高效集约利用土地资源，根据资源条件和环境容量，科学合理地确定开发模式和开发强度。

根据社会主义新农村建设的需要，结合禁止建设区和限制建设区的管制要求，合理确定农村居民点建设区和用地规模。

2、“四线”控制体系

（1）蓝线空间管制规划

1）范围划定

蓝线管制空间主要包括规划区内龙河、岱河及部分沟渠、沿岸绿地及湿地。规划区内的河流水域及沿河堤角外5米陆域地区，划定为生态敏感区和生态旅游观光带，原则上除水产养殖、水利工程、农业生产和旅游业发展需要外，在该地区不得进行其他项目建设。

2）保护和控制的要求

1）在城市蓝线内禁止进行下列活动：

违反城市蓝线保护和控制要求的建设活动；

擅自填埋、占用城市蓝线内水域；

影响水系安全的爆破、采石、取土；

擅自建设各类排污设施；

其它对城市水系保护构成破坏的活动。

2）结合对得龙河、岱河的综合治理，可将两岸的部分地区作为城市公园利用，其余部分应注重保护自然生态。城区段结合河道整治可通过景观设计规划成风光休闲区段，郊区段以乔灌木为主，选择当地树种形成城市防护林带，保护水和河岸生态环境。

3）因城市发展和城市布局结构变化等原因，确实需要调整城市蓝线的，应当依法调整城市规划，并相应调整城市蓝线。调整后的城市蓝线，应当随调整后的城市规划一并报批。

4）在城市蓝线内进行各项建设，必须符合经批准的城市规划。

5）在城市蓝线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向建设主管部门（城乡规划主管部门）申请办理城市规划许可，并依照有关法律、法规办理相关手续。

6）需要临时占用城市蓝线内的用地或水域的，应当报经市人民政府建设主管部门（城乡规划主管部门）同意，并依法办理相关审批手续；临时占用后，应当限期恢复。

7）建设主管部门（城乡规划主管部门）应当定期对城市蓝线管理情况进行监督检查。

8）完善城市排水系统、雨污分流，建设污水处理厂，城市工业区落户的企业原则上为工业用水量不大或工业废水量不大的企业，对水污染大户进行治理整顿，实行排污许可证制度。

9）水源保护区保护

根据《安徽省城镇生活饮用水水源环境保护条例》规定：

饮用水源一级保护区内：地表径流和污水不得进入，污水并入城市管网。

饮用水源二级保护区内：禁止新建扩建向水体排放污染物的建设项目和设置新的污水排放口；已有的工业和生活污水排污口应逐步取消；工业区的污水应引入城市污水管网。

（2）紫线空间管制规划

1）范围划定

城市紫线，是指国家历史文化名城内的历史文化街区和省、自治区、直辖市人民政府公布的历史文化街区的保护范围界线，以及历史文化街区外，经县级以上人民政府公布保护的历史建筑的保护范围界线。

重点保护孔庙、圣泉寺等重点文物保护单位，并提出具体保护措施。其他文物保护点，做到四有：有保护范围、有保护标志说明、有记录档案、有专门机构专人负责管理。

2）保护和控制的要求

①在城市紫线范围内禁止进行下列活动：

违反保护规划的大面积拆除、开发；

对历史文化街区传统格局和风貌构成影响的大面积改建；

损坏或者拆毁保护规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施；

修建破坏历史文化街区传统风貌的建筑物、构筑物和其他设施；

占用或破坏保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路和古树名木等；

其他对历史文化街区和历史建筑的保护构成破坏性影响的活动。

②在城市紫线范围内确定各类建设项目，必须先由县人民政府城乡规划行政主管部门依据保护规划进行审查，组织专家论证并进行公示后核发选址意见书。

③在城市紫线范围内进行新建或者改建各类建筑物、构筑物和其他设施，对规划确定保护的建筑物、构筑物和其他设施进行修缮和维修以及改变建筑物、构筑物的使用性质，应当依照相关法律、法规的规定，办理相关手续后方可进行。

④城市紫线范围内各类建设的规划审批，实行备案制度。

⑤在城市紫线范围内进行建设活动，涉及文物保护单位的，应当符合国家有关文物保护的法律、法规的规定。

（3）绿线空间管制规划

1）范围划定

城市绿线，是指城市各类绿地范围的控制线。

规划萧县的绿色网络形成三类绿区、若干条区域性绿化廊道及若干点。三类绿区分别为自然植被保护区、农田水网区、城郊风景绿地区。生态性廊道分别为流域两岸绿带，高速公路廊道，高压走廊等。若干点主要指各规划建成区内的公共绿地、街头绿地等。

2）保护和控制的要求

城市绿线范围内的公共绿地、防护绿地、生产绿地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地、风景林地等，必须按照《城市用地分类与规划建设用地标准》、《公园设计规范》等标准，进行绿地建设。

城市绿线内的用地，不得改作他用，不得违反法律法规、强制性标准以及批准的规划进行开发建设。有关部门不得违反规定，批准在城市绿线范围内进行建设。因建设或者其他特殊情况，需要临时占用城市绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。在城市绿线范围内，不符合规划要求的建筑物、构筑物及其他设施应当限期迁出。

任何单位和个人不得在城市绿地范围内进行拦河截溪、取土采石、设置垃圾堆场、排放污水以及其他对生态环境构成破坏的活动。

近期不进行绿化建设的规划绿地范围内的建设活动，应当进行生态环境影响分析，并按照《中华人民共和国城乡规划法》的规定，予以严格控制。

（4）黄线空间管制规划

1）范围划定

城市黄线，是指对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界线。

规划将以下城市基础设施纳入到管制规划范围内：

城市公共汽车首末站、出租汽车停车场、大型公共停车场；城市轨道交通线、站、场、车辆段、保养维修基地；城市水运码头；城市交通综合换乘枢纽；城市交通广场等城市公共交通设施。

取水工程设施（取水点、取水构筑物及一级泵站）和水处理工程设施等城市供水设施。

排水设施；污水处理设施；垃圾转运站、垃圾码头、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、卫生填埋场（厂）；环境卫生车辆停车场和修造厂；环境质量监测站等城市环境卫生设施。

城市气源和燃气储配站等城市供燃气设施。

城市发电厂、区域变电所（站）、市区变电所（站）、高压线走廊等城市供电设施。

邮政局、邮政通信枢纽、邮政支局；电信局、电信支局；卫星接收站、微波站；广播电台、电视台等城市通信设施。

消防指挥调度中心、消防站等城市消防设施。

防洪堤墙、排洪沟与截洪沟、防洪闸等城市防洪设施。

避震疏散场地、气象预警中心等城市抗震防灾设施。

其他对城市发展全局有影响的城市基础设施。

2）保护和控制的要求

任何单位和个人都有保护城市基础设施用地、服从城市黄线管理的义务，有监督城市黄线管理、对违反城市黄线管理的行为进行检举的权利。

因城市发展和城市功能、布局变化等，需要调整城市黄线的，应当组织专家论证，依法调整城市规划，并相应调整城市黄线。调整后的城市黄线，应当随调整后的城市规划一并报批。

在城市黄线内进行建设活动，应当贯彻安全、高效、经济的方针，处理好近远期关系，根据城市发展的实际需要，分期有序实施。

在城市黄线范围内禁止进行下列活动：

违反城市规划要求，进行建筑物、构筑物及其他设施的建设；

违反国家有关技术标准和规范进行建设；

未经批准，改装、迁移或拆毁原有城市基础设施；

其他损坏城市基础设施或影响城市基础设施安全和正常运转的行为。

在城市黄线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向建设主管部门（城乡规划主管部门）申请办理城市规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。迁移、拆除城市黄线内城市基础设施的，应当依据有关法律、法规办理相关手续。因建设或其他特殊情况需要临时占用城市黄线内土地的，应当依法办理相关审批手续。

## 第三十六条 城市市政设施规划

1、给水规划：规划期未用水总量42.0 m3/d，其中，中心城区用水总量为34.4 m3/d，经济开发区用水总量为7.6m3/d。规划近期利用原有水厂（一水厂）供水、在城区南部新建二水厂，在城区东部新建三水厂；规划远期在城西、城北分别新建四水厂、五水厂向城区供水，供水规模达到34.4万 m3/d。规划近期新建开发区水厂，并预留发展用地，至规划期末供水规模达到7.6万 m3/d；结合经济开发区与白土镇一体化发展需要，远期开发区水厂与白土镇水厂联网向该地区供水。

城区内给水管道规划分为三级：即主干管、次干管及支管。规划远期建成环、枝状相结合的供水管网系统。给水管网采以外环和几个内环构成的环状网络为主，若干树枝状共同组成，使水量互为补充，提高供水保证率和供水水压。逐步改造老城区现有输配水系统，扩大配水管网直径，使给水管网更加安全可靠。

2、排水规划：

（1）污水排放

规划排水体制为雨污分流制。

城区污水排放系统以管线在较短和埋深较小的情况下，让最大区域上的污水自流排入污水处理系统为原则。

中心城区规划划分为四个污水排水分区：分区一为龙河以西的区域、分区二为龙河以东铁路以西的区域，分区三为铁路以东的区域，分区四为凤山以北区域。

经济开发区规划划分为两个污水排水分区：分区一为黑龙山以西的区域、分区二为黑龙山以东的区域。

（2）雨水排放

1）中心城区雨水排放：

根据自然地形特点，中心城区雨水排放系统采用“分区排放、就近排入水体”的原则。一是充分利用中心城区北高南低、西高东低的自然地形特点以及城区内的自然水系，采用分区排水，使雨水就近排入水体；二是结合城市防洪工程建设，对自然河道沟渠予以整治，保证雨水出口的排水畅通。

2）经济开发区雨水排放：

经济开发区周边多位山体，地形四周高而中间低，雨水排放以分散就近排放为原则，雨水通过支管、干管汇流就近排入天然水体。对现状用地范围内的水系或水塘在建设过程中应尽量保留，满足雨水排放和调蓄雨水的功能要求。雨水管渠平面布置高程的规划设计应与道路规划、污水规划、防洪排涝工程规划紧密结合，确保规划区内不出现内涝。

3、供电规划：

规划期末城区用电总负荷为63.1万KW，用电负荷密度达到1.2万千瓦/平方公里。

规划远期对城区黄桥110KV变电所扩容，在凤城新区和凤北新区新建龙山110KV变电所、魏楼110KV变电站和凤山110KV变电站，尽量形成环网，为中心城区城区用电提供可靠保障。对开发区110KV变电站扩容，在W25路和J23路交口新建110KV变电站，并于白土镇变电站联网供电，为开发区以及周边区域提供用电保障。

4、邮政电信规划：随着社会经济的发展，信息作用越来越重要，根据《安徽省邮电规划》，到2015年固定电话普及率要达到40%，远期固定电话普及率达60%。近、远期固定电话容量预测分别为10万门、33万门。

规划保留现状位于世纪大道和健康路交口的邮政局， 占地面积为0.6公顷。其它邮政网点按服务半径0.6～1.5km配置。

6、广播电视规划：规划区人口约50万人，电视终端普及率按户均100%考虑，并考虑到公建设施，企业，仓储，车站等的需要，有线电视终端总容量为15万门左右。

7、燃气工程规划：中心城区规划一天然气储配站位于龙山路和教育路交口，占地0.6公顷，满足中心城区燃气需要。结合大萧城一体化发展，经济开发区与白土镇共用同一气源，该区域燃气储配站设置在白土镇区。

天然气供应系统采取输管线由燃气储配站接出，然后到城区燃气管网。中心城区和经济开发区内的燃气主干管管径为φ300～φ400。

规划在中心城区内结合天然气储配站新建汽车加气站1座。

规划区内燃气管线埋设于道路东侧或南侧。输气主干管环形布置，支干管枝状布置，室外中压管采用无缝钢管或PE管，室外低压管道采用PE管或水煤气焊接钢管。管道最小埋深为：车行道下时≥0.8m，非车行道下时≥0.6m。

8、供热工程规划：规划一热力站位于经济开发区，占地0.37公顷。热力网采用枝状管网，形式简单，造价较低，运行管理方便，其管径根据离热源距离的增加、热用户的减少而减小。主要热用户处均设热力站，用热量较小的生活热用户，根据就近自愿结合的原则设局部热力站，最大管径DN600，供热半径5.0km。

## 第三十七条 城市环境保护及环卫设施规划

1、环境保护规划

（1） 大气环境保护

对城区现有污染严重的企业进行搬迁或改造，污染严重的锅炉、窑炉安装除尘设备，无法治理的项目可实施搬迁拆除。

改变能源结构，逐步实现居民生活燃气化。

加强城市绿化和生态植被的保护，城市交通性道路两侧设置绿化隔离带。

完善过境交通和城市道路系统，交通工具安装废气净化设备，减少氮氧化物的排放。以SO2和TSP作为控制因子，实行排放总量控制，对其它工业或生活废气，按大气污染排放标准实行浓度控制。

（2）  水环境保护

排水体制实行雨污分流制，污水必须经处理达标后排放，建立排污许可证制度，加强对水体及污染源的监测与治理，饮用水源水质达标率达95%以上。取水口周围100米为一级保护区，禁止一切可能污染水源的活动，保证达到国家二级标准。岱河、龙河、倒流河、卫星河水质优于Ⅲ类标准，中心城区北部的截流凤山山水后形成的水体及城区东部的解放沟和龙潭沟应达到II类标准。

（3） 固体废弃物控制

严格控制有害化学品的生产、使用、贮存和运输；

中小型工业企业固体废弃物集中处理；

统筹安排固体废弃物(包括生活垃圾、建筑垃圾、污泥、农副业弃物等)的处理。

（4） 噪声控制规划

加强交通干道两侧绿化建设，有效降低交通噪声；

大声源工厂应远离居住区集中布置，以减少对居住、文教区的噪声污染；

加强对机动车辆和建筑施工场地的管理，减少交通和施工噪音。

2、环卫设施规划

（1） 垃圾容器

供城市居民使用的生活垃圾容器，以及袋装垃圾收集堆放点的位置要固定。生活垃圾收集点的服务半径一般不应大于70米，在新建居住区内，每四幢住宅设置一个垃圾收集点，并建造生活垃圾容器间，规划近期新建或改建40个垃圾容器间，远期达150个。

（2） 废弃物收集

废物箱一般设置在道路两旁和路口，应美观、卫生、耐用，并能防雨、阻燃。其设置标准：商业大街间隔25～50米设1个，交通干道间隔50～80米设1个，一般道路间隔80～100米设1个。规划近期200个，远期达800个(其中老城区300个)。

（3） 公共厕所

公共厕所布点根据人流量，符合卫生标准，合理布局，规划在流动人口密集的城市干道每300m～500m设公厕一座，非主干道每800m一座，老城区按人口计，不大于2500人/座，新城区不大于3000人/座。规划近期设公厕30座，远期达50座。

（4）道路清洁

根据实际情况，规划在城市主要道路上设置部分消防栓作为环卫洒水供水器。设置间隔为：主干道、商业街为700m～1000m，其它道路为1200m～1500m。

## 第三十八条 综合防灾规划

1、防洪规划

（1）防洪标准

北部山洪：二十年一遇

龙河等水系：五十年一遇

2、抗震规划

（1）在城市规划区范围内，所有改建、扩建、新建工程，特别是要害系统的各类工程设施，都应根据地震危险分析资料，作出危害影响评价，有计划地提高城市抗震能力。

（2）降低老城区人口和建筑密度，严格控制新城区建筑密度，并结合道路、水系多开辟广场和公共绿地；疏通老城区道路，以利震时疏散和救灾工作。

（3）加强生命线工程的建设，确定城市疏散通道。对于通讯、水电等生命线工程，线路实现环网化、地下化，并建立多渠道通讯方式，配备自供电源等；对城区现有重要工程建筑物和构筑物，必须进行抗震鉴定，并按国家规定分期分批进行抗震加固，尤其是生命线工程的加固。

（4）对于新建、扩建的工程建设，均应进行地质勘探和地基土质调查，因地制宜安排建设。把抗震与人防设施结合起来统一规划。

（5）一切新建、扩建工程，按照国家新的有关抗震设计规范、标准，根据“中国地震动反应谱特征周期区划图”和“中国地震动峰值加速度区划图”进行抗震设防。

3、消防规划

（1）消防站布局规划

规划近期对现有消防站进行扩建，在中心城区东部、南部各新建一座消防站；远期在中心城区北部新建一座消防站，共同负责城区和周边地区的消防、救火工作。

规划近期在经济开发区东部新建一座消防站；远期在经济开发区西部新建一座消防站，与白土镇消防站共同负责该地区和周边地区的消防、救火工作。

（2）消防给水设施规划

沿城市主、次干道设置消防栓，间隔120米；

城市支路和居住区内部道路的消防栓间距不得大于140米；

消防栓的供水压力不小于0.1MPA，由城市供水部门负责供水和日常维护。

（3）消防通道规划

城市消防通道间距为150～200米，消防道宽度不小于4米，一般按6米设置，街巷道路无断头路，居住区及单位内部支路尽可能设回车场；

城市沿街建筑部分长度超过150米或总长度超过220米，应设穿过建筑的消防通道；

城市大型展览馆、博物馆、商场及各类社会服务设施，应设环形消防车道。

4、人防设施规划

（1）人防工程设施标准

根据国家有关标准和规定，战时留城人口按城市总人口的30%计为16.5万人，按人均1.2平方米人防工程面积计算，到规划期末，城区应建设人防设施19.8万平方米。

（2） 人防措施及要求

1）城市道路系统中的快速路和主要对外交通干道作为城区人防疏散干道，其两侧不宜布置高层建筑。对老城区道路系统进行疏通，确保战时快速有效地疏散人员，并增强对战争时次生灾害的防御能力。

2）在城市商业中心和重要交通枢纽，依托建筑物地下室，建设地下人防设施。

3）在各居住区内按国家有关标准建设配套人防设施。

4）在新建的城市政务办公大楼内设置人防抗震救灾指挥中心，建成完善的指挥通信体系。

5）完善人防预案，加强人防教育和人防知识的普及。

## 第三十九条 近期建设规划

1、近期城市建设规划原则

1、坚持可持续发展的原则，控制总量、综合平衡、富有弹性，合理利用城市土地资源，保护水资源，改善城市生态环境。

2、坚持长远利益为主，远近期相结合的原则，促进城市现代化的进程。

3、坚持为最广大人民群众服务，维护公共利益，完善城市综合服务功能，改善人居环境。

4、在总体规划的指导下，重点建设和完善城市各项基础设施，改善城市环境，为未来的城市建设快速健康发展打下坚实基础。

2、人口与用地规模预测

近期建设规划期限：2011年～2015年

近期建设规模：人口规模发展到30万人；建设用地规模35km2。

3、用地发展方向

依托凤城新区现状建成地区向北、向东发展；依托高铁站及北外环和凤山隧道的建设向山北地区发展，建设凤北新区；依托经济开发区现状，依托朱圩子枢纽交通优势，沿S201省道向东进行扩区发展。

4、近期建设重点区域及功能安排

城市近期主要发展东部政务文化新区、经济开发区、龙城食品加工园区、姬村工业园区、北外环沿线（高铁站）地区、环岱湖地区。随着县委、县政府的东迁，东北部城区将成为新的城市中心，依托现有已建成地区继续向外围延展，加强与老城区之间的沟通联系。经济开发区、龙城食品加工园区、姬村工业园区以园区建设为主，进一步引进工业项目。北部近期将建设郑徐客运专线新客站，近期将建设的凤山隧道以及北外环使该地区与凤山以南城区联系更加便捷，以此推动城市跨过凤山向北发展，促使站前新区的形成，兼为人流物流集散地、旅游客服务区和大型商贸区。结合岱河综合治理工程，近期利用城市低洼地开挖的岱湖，不仅使得岱河的治理更具成效，更使得凤山和虎山之间的景观风貌更具有连续性，同时该地区也将成为萧县的开发热点之一，环湖规划行政办公、商业金融、文化娱乐等公共设施，外围配套居住及学校用地打造成为萧县展示新形象的高品质新区之一。

5、近期建设规划的内容

（1）居住用地

居住用地布局采用居住区——居住小区结构，以房地产开发模式新建城市居住区，重点在凤城新区、虎山新区建设高质量、高品位的居住小区，对旧城区内的老居住区，整治与更新并举。

（2）工业用地

萧县近期新增工业项目，主要依据市场需求，通过招商引资形式引入各工业园区。现状城区内对干扰居民生活干扰大、对环境污染较严重的工业企业，实施“迁、停、并、转”的原则，逐步调整，其原工业用地性质通过土地置换进行用地性质变更。

（3）公共设施用地

1）行政办公用地

旧城区在原有基础上充实、完善、集中。规划在凤城新区形成新的行政中心。

2）商业金融业用地

旧城区沿交通路、淮海路、中山路完善商业金融服务业功能，形成商业片区，强化城市核心区职能。沿交通路布置高档、专业性强、大中型金融业。规划在凤城新区中心区布置商业设施。

规划新建北部农贸市场。

3）文化设施用地

在近期规划中，在老城区内，对现有的文化设施进行扩充增容；建设萧县书画艺术馆；扶植、完善一批充分展示萧县文化艺术魅力的民间艺术；加强文化市场的管理和指导。全面提升城市文化品位，结合新区建设，促进文化产业发展。

4）体育设施用地

规划近期建成凤翔体育场（馆）项目。

5）医疗卫生用地

医疗卫生用地：近期在城区西部、龙凤大道与龙山路交叉口处各布置一座医院。

6）教育科研设计用地

规划近期结合农科所布置科研用地，满足城市科研事业发展需要。

（4）道路系统

1）对外公路交通规划

提高货运、集运能力，改善客运方便程度，合理确定汽车站规格和位置，完善城市出入口综合交通服务设施。同时，完善城区与宿州市、淮北市、徐州市的交通联系。

2）铁路交通：结合铁路部门，有序推进郑徐客运专线和宿淮徐客运专线建设。

3）规划近期将中心城区西客站予以搬迁，在城区西部新建一座客运站。

（5）道路广场用地规划

至2015年底，规划道路广场用地面积为514.5公顷,占规划总建设用地的14.7%，人均用地17.2平方米。

近期用地布局在现状道路网基础上，继续延用方格网的布局形成，加快城市大外环和城市静态交通建设。充实完善城区内部分道路、重点建设开发区道路网，同时改建老城区内道路。另在老城区内根据要求布置停车场用地。

（6）绿地系统

至2015年底，规划城市绿地面积为392.4公顷,占规划总建设用地的11.2%，人均13.1平方米。

近期绿地规划以水系等绿色廊道为纽带，以凤山森林公园和虎山生态公园为背景，以龙河绿化为骨架，以规划的龙山遗址公园、岱湖景区为重点，以街头广场，游园为基本内容，开展城市大环境绿化，为远期形成点、线、面相结合的绿地系统布局奠定基础。

（7）市政设施

至2015年底，规划市政公用设施用地面积为45.5公顷,占规划总建设用地的1.3%，人均1.5平方米。

根据现行的城市总体规划对城市各项公用设施指标进行合理安排，使各项市政公用设施的能力基本能够满足近期建设规划的需要。

## 第四十条 远景发展设想

把萧城融入徐州都市圈互动、宿淮一体化发展中，具有特色的产业优势、合理的用地布局、便捷高效的综合交通系统、完善的基础设施体系以及优美宜人的生态环境，成为皖北地区经济发展和城镇建设领先的城市之一。

四 附则

## 第四十一条 本规划按法定程序批准后，由萧县人民政府予以公布并负责实施，萧县的城镇发展、城市建设应在本规划的指导下进行。

## 第四十二条 本规划由规划文本、规划图纸、规划说明书和基础资料汇编四部分组成，规划文本和规划图纸具有同等法律效力。

## 第四十三条 本规划的解释权属于萧县人民政府。本规划一经批准，任何单位和个人未经法定程序无权变更。根据城市经济和社会发展的需要，对规划进行局部调整，需按法定程序进行。涉及到强制性内容的，必须按照建设部《城市规划强制性内容暂行规定》中的有关规定进行。

附表一：

2010年县城城市建设用地汇总一览表

| 类别代号 |  | 用地名称 | 现状（2010） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 面积（ha） | 比例（%） | 人均（m2/人） |
| R |  | 居住用地 | 1345.7 | 52.8 | 62.3 |
| C |  | 公共设施用地 | 244.7 | 9.6 | 11.3 |
| 其中 | C1 | 行政管理用地 | 46.9 | 1.8 | 2.2 |
|  | C2 | 商业金融用地 | 140.7 | 5.5 | 6.5 |
|  | C3 | 文化娱乐用地 | 6 | 0.2 | 0.3 |
|  | C4 | 体育用地 | 7.8 | 0.3 | 0.4 |
|  | C5 | 医疗保健用地 | 10.2 | 0.4 | 0.5 |
|  | C6 | 教育机构用地 | 35.2 | 1.4 | 1.6 |
|  | C9 | 文物古迹用地 | 2.9 | 0.1 | 0.1 |
| M |  | 工业用地 | 345.1 | 13.5 | 16.0 |
| W |  | 仓储用地 | 18.6 | 0.7 | 0.9 |
| T |  | 对外交通用地 | 5.6 | 0.2 | 0.3 |
| S |  | 道路广场用地 | 319.1 | 12.5 | 14.8 |
| U |  | 市政设施用地 | 28.6 | 1.1 | 1.3 |
| G |  | 绿地 | 242.6 | 9.5 | 11.2 |
| 其中 | G1 | 公共绿地 | 208.4 | 8.2 | 9.6 |
|  | G2 | 防护绿地 | 34.2 | 1.3 | 1.6 |
| 合计（hm2） |  |  | 2550.0 | 100.0 | 118.1 |

备注：按21.6万人进行平衡

附表二：

远期规划用地平衡表（2015）

| 备注：按30万人进行平衡 序号 | 用地代码 | 用地性质 | 面积(ha) | 比例（%） | 人均（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地 | 1354.9 | 39.28 | 45.2 |
| 2 | C | 公共服务设施用地 | 323.9 | 9.3 | 10.8 |
| 其中 | C1 | 行政办公用地 | 48.6 | 1.5 | 1.6 |
|  | C2 | 商业金融业用地 | 166.7 | 4.7 | 5.55 |
|  | C3 | 文化娱乐用地 | 26.1 | 0.76 | 0.86 |
|  | C4 | 体育用地 | 12.2 | 0.3 | 0.4 |
|  | C5 | 医疗卫生用地 | 27.0 | 0.8 | 0.9 |
|  | C6 | 教育科研设计用地 | 37.7 | 1.1 | 1.3 |
|  | C7 | 文物古迹用地 | 3.9 | 0.1 | 0.13 |
|  | C9 | 其他公共服务设施用地 | 1.7 | 0.04 | 0.06 |
| 3 | M | 工业用地 | 784.1 | 22.4 | 26.2 |
| 4 | S | 道路广场用地 | 514.5 | 14.7 | 17.2 |
| 5 | T | 对外交通设施用地 | 8.51 | 0.24 | 0.3 |
| 6 | U | 市政设施用地 | 45.5 | 1.3 | 1.5 |
| 7 | W | 仓储用地 | 76.19 | 1.58 | 1.7 |
| 8 | G | 绿地 | 392.4 | 11.2 | 13.1 |
| 其中 | G1 | 公共绿地 | 355.2 | 10.1 | 11.8 |
|  | G2 | 防护绿地 | 37.2 | 1.1 | 1.3 |
| 9 | E1 | 水域 | 216.16 |  |  |
| 合计 |  | 城市建设用地 | 3500 | 100 | 116 |
|  |  | （不包括水域和发展备用地） |  |  |  |

附表三：

远期规划用地平衡表（2030）

| 序号 | 用地代码 | 用地性质 | 面积(ha) | 比例（%） | 人均（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | 居住用地 | 2011.60 | 36.91 | 40.23 |
| 2 | C | 公共服务设施用地 | 727.49 | 13.35 | 14.55 |
| 其中 | C1 | 行政办公用地 | 89.61 | 1.64 | 1.79 |
|  | C2 | 商业金融业用地 | 474.97 | 8.72 | 9.50 |
|  | C3 | 文化娱乐用地 | 46.14 | 0.85 | 0.92 |
|  | C4 | 体育用地 | 22.21 | 0.41 | 0.44 |
|  | C5 | 医疗卫生用地 | 45.09 | 0.83 | 0.90 |
|  | C6 | 教育科研设计用地 | 43.77 | 0.80 | 0.88 |
|  | C7 | 文物古迹用地 | 3.95 | 0.07 | 0.08 |
|  | C9 | 其他公共服务设施用地 | 1.75 | 0.03 | 0.04 |
| 3 | M | 工业用地 | 1087.89 | 19.96 | 21.76 |
| 4 | S | 道路广场用地 | 672.10 | 12.33 | 13.44 |
| 5 | T | 对外交通设施用地 | 14.51 | 0.27 | 0.29 |
| 6 | U | 市政设施用地 | 86.43 | 1.59 | 1.73 |
| 7 | W | 仓储用地 | 95.61 | 1.75 | 1.91 |
| 8 | G | 绿地 | 754.37 | 13.84 | 15.09 |
| 其中 | G1 | 公共绿地 | 698.98 | 12.83 | 13.98 |
|  | G2 | 防护绿地 | 55.39 | 1.02 | 1.11 |
| 9 | E1 | 水域 | 216.16 |  |  |
| 合计 |  | 城市建设用地 | 5450 | 100 | 109 |
|  |  | （不包括水域和发展备用地） |  |  |  |

备注：按50万人进行平衡

、

附表四：

规划中心城区道路系统一览表

| 道路性质 | 序号 | 道路名称 | 起 讫 点 | 红线宽度（米） | 长度（米） | 断面形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 快速路 | 1 | 北环路 | 西环路—东环路 | 40 | 15772 | D |
|  | 2 | 西环路 | 北环路—南环路 | 40 | 9564 | D |
|  | 3 | 东环路 | 北环路—南环路 | 40 | 10314 | D |
|  | 4 | 南环路 | 西环路—东环路 | 40 | 2430 | D |
| 主干道 | 5 | 龙凤大道 | 淮海路—运输中路 | 60 | 5335 | A |
|  | 6 | 交通西路 | 岱湖路—运输中路 | 44 | 5201 | C |
|  | 7 | 交通中路 | 运输中路—经一路 | 44 | 4641 | C |
|  | 8 | 世纪大道 | 小西环路—站前路 | 50 | 2441 | B |
|  | 9 | 教育路 | 小西环路—龙山路 | 36 | 1985 | D |
|  | 10 | 体育大道 | 小西环路—中山南路 | 36 | 1480 | E |
|  | 11 | 岱河路 | 北环路—交通西路 | 40 | 5210 | D |
|  | 12 | 岱湖路 | 北环路—交通西路 | 40 | 4439 | D |
|  | 13 | 陈沟路 | 西环路—岱河路 | 40 | 1419 | D |
|  | 14 | 中山南路 | 交通西路—西环路 | 44 | 4023 | C |
|  | 15 | 中山北路 | 北环路—交通路 | 60、36 | 6241 | A、E |
|  | 16 | 顺河路 | 中山北路—东环路 | 50 | 3310 | B |
|  | 17 | 龙山路 | 顺河路—南环路 | 30 | 5988 | F |
|  | 18 | 发展路 | 岱河路—东环路 | 40 | 6407 | D |
|  | 19 | 市场路 | 西环路—龙山路 | 30 | 1319 | F |
|  | 20 | 小西环路 | 交通西路—南环路 | 40 | 3683 | D |
|  | 21 | 丰收路 | 交通西路—南环路 | 40 | 3928 | D |
|  | 22 | 姬村路 | 沿山路—振兴路 | 40 | 1237 | D |
|  | 23 | 奔驰路 | 沿山路—振兴路 | 40 | 1453 | D |
|  | 24 | 沈庄路 | 沿山路—振兴路 | 40 | 1181 | D |
|  | 25 | 锦绣大道 | 北一路—南四路 | 30 | 2223 | F |
|  | 26 | 运输中路 | 交通中路—东环路 | 40 | 2181 | D |
| 次干道 | 27 | 淮海路 | 交通西路—龙凤大道 | 36 | 4877 | E |
|  | 28 | 公园路 | 越山路—淮海路 | 30 | 2088 | F |
|  | 29 | 虎山路 | 淮海路—中山南路 | 24 | 4751 | G |
|  | 30 | 健康路 | 龙凤大道—虎山路 | 24 | 4782 | G |
|  | 31 | 龙湖路 | 顺河路—交通西路 | 24 | 1757 | G |
|  | 32 | 站前路 | 岱河路—东环路 | 30 | 3977 | F |
|  | 33 | 运输南路 | 交通西路—煤矿路 | 24 | 850 | G |
|  | 34 | 腾飞路 | 北环路—滨湖路 | 24 | 1650 | G |
|  | 35 | 富强路 | 西环路—岱湖路 | 24 | 1247 | G |
|  | 36 | 湖滨路 | 西环路—中山南路 | 24 | 3233 | G |
|  | 37 | 圣泉路 | 站前路—陈圈路 | 24 | 1851 | G |
|  | 38 | 苗山路 | 沿山路—东环路 | 24 | 3402 | G |
|  | 39 | 新城路 | 岱河路—东环路 | 24 | 4299 | G |
|  | 40 | 陈圈路 | 站前路—西环路 | 30 | 5741 | F |
|  | 41 | 滨河路 | 西环路—新城路 | 24 | 5069 | G |
|  | 42 | 欧村路 | 站前路—发展路 | 30 | 1350 | F |
|  | 43 | 兴业路 | 站前路—发展路 | 24 | 1350 | G |
|  | 44 | 公交路 | 运输中路—东环路 | 24 | 819 | G |
|  | 45 | 前进路 | 运输中路—东环路 | 24 | 1170 | G |
|  | 46 | 小康路 | 西环路—站前路 | 24 | 2744 | G |
|  | 47 | 农场路 | 交通路—公交路 | 20 | 1006 | H |
|  | 48 | 中学路 | 西环路—龙山路 | 20 | 1945 | H |
|  | 49 | 三里路 | 西环路—小西环路 | 20 | 1010 | H |
|  | 50 | 梅村路 | 小西环路—中山南路 | 20 | 1999 | H |
|  | 51 | 体育大道 | 小西环路—中山南路 | 36 | 1532 | E |
| 支路 | 52 | 连石路 | 越山路—花园路 | 20 | 1208 | H |
|  | 53 | 大同路 | 健康路—龙山路 | 18 | 1207 |  |
|  | 54 | 民治街 | 淮海路—站前路 | 18 | 2165 |  |
|  | 55 | 富贵街 | 龙湖路—淮海路 | 12 | 1238 |  |
|  | 56 | 龙霄北路 | 行政北路—中山南路 | 15 | 691 |  |
|  | 57 | 龙宵南路 | 行政北路—中山南路 | 15 | 685 |  |
|  | 58 | 龙霄东路 | 龙山路—中山南路 | 18 | 580 |  |
|  | 59 | 凤翔路 | 越山路—顺河路 | 18 | 1944 |  |
|  | 60 | 政务路 | 越山路—顺河路 | 18 | 1235 |  |

附表五：

规划经济开发区道路系统一览表

| 道路性质 | 序号 | 道路名称 | 起 讫 点 | 红线宽度(米) | 长度(米) | 断面形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城市 快速路 | 1 | 经一路 | 纬一路—纬八路 | 30 | 6192 | F |
|  | 2 | 纬一路 | 经一路—纬十七路 | 30 | 9727 | F |
| 主干道 | 3 | 交通东路 | 经一路—纬十七路 | 50 | 7150 | B |
|  | 4 | 经三路 | 纬一路—经四路 | 40 | 2357 | D |
|  | 5 | 经五路 | 纬五路—纬十二路 | 40 | 4215 | D |
|  | 6 | 经八路 | 纬一路—交通东路 | 40 | 1068 | D |
|  | 8 | 纬三路 | 经二路—经六路 | 40 | 3974 | D |
|  | 9 | 纬十五路 | 经六路—经十路 | 40 | 3974 | D |
| 次干道 | 10 | 经二路 | 纬一路—纬八路 | 24 | 4067 | G |
|  | 11 | 经四路 | 纬一路—经一路 | 24 | 1408 | G |
|  | 12 | 经六路 | 纬一路—交通东路 | 20 | 1827 | H |
|  | 13 | 经七路 | 纬一路—纬十七路 | 20 | 3008 | H |
|  | 14 | 经九路 | 纬十路—纬十六路 | 20 | 2556 | H |
|  | 15 | 经十路 | 纬一路—纬十七路 | 24 | 3444 | G |
|  | 17 | 纬七路 | 经一路—经四路 | 24 | 6167 | G |
|  | 18 | 纬八路 | 经一路—经四路 | 24 | 2361 | G |
|  | 19 | 纬九路 | 经五路—纬十二路 | 24 | 3708 | G |
|  | 20 | 纬十二路 | 经一路—纬九路 | 24 | 6698 | G |
|  | 21 | 纬十三路 | 经六路—纬一路 | 24 | 2791 | G |
|  | 22 | 纬十四路 | 经六路—纬一路 | 24 | 3776 | G |
|  | 23 | 纬十六路 | 交通东路—纬一路 | 24 | 2259 | G |
|  |  | 纬十七路 | 经六路—纬一路 | 24 | 3173 | G |
| 支路 | 24 | 纬二路 | 经二路—经四路 | 20 | 801 | H |
|  | 25 | 纬四路 | 经三路—经四路 | 20 | 801 | H |
|  | 26 | 纬六路 | 经五路—经六路 | 20 | 551 | H |
|  | 27 | 纬十路 | 经一路—经四路 | 20 | 750 | H |
|  | 16 | 纬十一路 | 经五路—纬十二路 | 20 | 8181 | H |

目    录

一  总则	1

第一条 规划背景	1

第二条 规划依据	1

第三条 规划内容	1

第四条 规划时限	1

第五条 规划指导思想	1

第六条 规划原则	1

第七条 强制性内容表达	1

二  萧县县域城镇体系规划	2

第八条 社会经济发展目标	2

第九条 社会经济发展总体规划	2

第十条 空间格局与经济分区	2

第十一条 县域发展规模	3

第十二条 区域发展定位和空间发展策略	3

第十三条 城镇体系规划	3

第十四条 县域综合交通规划	4

第十五条 县域市政公用设施规划	4

第十六条 县域公共服务设施规划	5

第十七条 县域旅游资源开发利用规划	6

第十八条 县域生态环境保护规划	6

第十九条 县域综合防灾规划	8

第二十条 县域空间管制规划	9

三  中心城区总体规划	10

第二十一条 城市规划区城乡协调发展规划	10

第二十二条 城市性质与规模	10

第二十五条 城市用地方向	11

第二十六条 城市空间结构	11

第二十七条 居住用地布局规划	11

第二十八条 公共服务设施用地布局规划	11

第二十九条 工业用地布局规划	12

第三十条 仓储用地布局规划	12

第三十一条 城市综合交通规划	12

第三十二条 城市绿地系统规划	13

第三十三条 城市景观风貌规划	14

第三十四条 城市旧城改造规划	14

第三十五条 三区四线控制规划导则	15

第三十六条 城市市政设施规划	17

第三十七条 城市环境保护及环卫设施规划	18

第三十八条 综合防灾规划	19

第三十九条 近期建设规划	20

第四十条 远景发展设想	21

四 附则	22

第四十一条	22

第四十二条	22

第四十三条	22